# Matériaux d’ébénisterie, fournisseurs québécois et correspondance ACV/openLCA

## Portée, sources et inventaire maître normalisé

Le document Word fourni constitue une bonne base de travail parce qu’il ne se limite pas aux matériaux visibles dans le meuble : il inclut aussi les résines, produits de finition, métaux, plastiques et emballages. Il établit déjà quelques candidats ecoinvent 3.11, notamment pour le panneau de particules, le MDF, le contreplaqué, le papier imprégné de mélamine, le bois feuillu séché et la résine MUF. Il souligne également un point méthodologique essentiel : un « panneau mélaminé » ne doit pas nécessairement être assimilé à un dataset unique, mais peut devoir être construit à partir du panneau support, du papier imprégné et de l’étape de pressage. La page consacrée au contreplaqué identifie en outre un dataset CA-QC comme très prometteur tout en signalant que certains intrants demeurent géographiquement faibles, notamment le bois feuillu RoW et une consommation de 2,206 m³ de bois par m³ de contreplaqué provenant d’une source allemande. fileciteturn0file0

La version 3.11 d’ecoinvent, qui est celle visée par le référentiel, a été publiée le 19 novembre 2024. Elle comprend plus de 2 000 nouveaux datasets et plusieurs milliers de mises à jour, notamment dans les secteurs forêt-bois, produits chimiques et plastiques, métaux, déchets et pâtes et papiers. Ecoinvent indique que son fichier « Database Overview » est la référence permettant de vérifier la liste des activités et leurs géographies. La version 3.12 existe depuis novembre 2025, mais j’ai conservé 3.11 comme base de référence, conformément au mandat et au document Word. [1]

Deux limites de source doivent être explicitées. Aucun résultat Claude n’a été fourni avec les pièces accessibles, donc aucune affirmation attribuable à Claude n’est utilisée comme preuve. De plus, la présente session ne dispose pas d’une connexion active à la base openLCA/B280 de l’utilisateur : les noms de processus ci-dessous sont donc des candidats de mapping, et non la preuve qu’un processus a effectivement été trouvé et ouvert dans la base B280 locale. Pour les matériaux où le nom exact n’est pas suffisamment vérifiable publiquement, je l’indique comme « à rechercher/confirmer dans B280 » plutôt que d’inventer un dataset. Ecoinvent permet par ailleurs de consulter la documentation publique d’activités dans ecoQuery, mais l’accès complet à la base reste lié au modèle d’accès/licence ecoinvent. [2]

Légende ACV employée : A = correspondance forte; B = bonne approximation; C = proxy acceptable; D = proxy faible; ? = information insuffisante. ND = non disponible ou non déterminé.

### Inventaire normalisé

| Catégorie | Matériau du Word / variante | Nom technique normalisé | Nom anglais / synonymes utiles | Utilisation typique en ébénisterie | Unité fonctionnelle recommandée | Variables à contrôler en ACV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneaux | Panneau de particules brut | Panneau de particules non revêtu | Particleboard; chipboard | Caissons, tablettes, substrat TFL/HPL | m³ ou kg | Densité, fibre recyclée/récupérée, résine UF/ULEF/NAF, taux de résine, humidité, énergie |
| Panneaux | MDF | Panneau de fibres à densité moyenne | Medium-density fibreboard | Portes usinées, façades, moulures, substrat peint/TFL | m³ ou kg | Densité, essence/fibres, contenu récupéré, résine, humidité, grade MR/FR |
| Panneaux | HDF | Panneau de fibres à haute densité | High-density fibreboard | Dos, fonds, composants minces, produits fortement densifiés | m³ ou kg | Densité réelle, pression de fabrication, résine; ne pas assimiler automatiquement au MDF |
| Panneaux | Contreplaqué | Contreplaqué | Plywood | Caissons, fonds, tiroirs, mobilier | m³ ou m² à épaisseur connue | Bois feuillu/résineux, essence, nombre de plis, colle, densité, origine |
| Panneaux | Variante pertinente | Contreplaqué de bois franc | Hardwood plywood; decorative hardwood plywood | Mobilier apparent, armoires, panneaux décoratifs | m² + épaisseur ou m³ | Essence des plis/parements, âme, colle UF/NAF, densité |
| Panneaux | Variante pertinente | Contreplaqué résineux | Softwood plywood | Structure, caissons, mobilier utilitaire | m³ | Essence, région forestière, séchage, résine |
| Panneaux | OSB | Panneau de lamelles orientées | Oriented strand board | Applications structurelles/industrielles; plus marginal en ébénisterie fine | m³ | Essence, résine PMDI/PF, densité, usine |
| Surfaces | Panneau particules mélaminé | Panneau de particules TFL | Thermally fused laminate; TFL; melamine-faced particleboard | Caissons, tablettes, mobilier institutionnel | m² à épaisseur définie | Support + papier + résine mélamine + pressage |
| Surfaces | MDF mélaminé | MDF avec TFL | Melamine-faced MDF | Façades, panneaux décoratifs, mobilier | m² | MDF support, papier, résine, grammage, pressage |
| Surfaces | Stratifié HPL | Stratifié décoratif haute pression | High-pressure laminate | Comptoirs, façades, surfaces haute résistance | m² | Épaisseur, papier kraft, résine phénolique, couche décorative/mélamine |
| Surfaces | Placage de bois | Placage naturel | Wood veneer; hardwood veneer | Faces décoratives, panneaux plaqués | m² à épaisseur connue | Essence, épaisseur, rendement du billon, séchage, support et colle |
| Surfaces | Papier imprégné mélamine | Papier décoratif imprégné de mélamine | Melamine-impregnated paper | Couche TFL | kg ou m² | Grammage papier, taux de résine, résine mélamine |
| Surfaces | Bande de chant | Chant ABS/PVC/PP/placage | Edgebanding | Finition de chants | kg ou m linéaire avec section | Polymère, épaisseur, extrusion, colle hot-melt |
| Bois massif | Bois feuillu séché | Bois d’œuvre feuillu séché | Dried hardwood lumber | Façades, cadres, portes, piétements | m³ | Essence, humidité, séchage, rendement, origine forestière |
| Bois massif | Essences à distinguer | Érable, merisier/bouleau, chêne, frêne, hêtre, noyer, peuplier | Maple, birch, oak, ash, beech, walnut, poplar | Mobilier et composantes visibles | m³ | Densité et rendement propres à l’essence; provenance |
| Bois massif | Bois résineux séché | Bois d’œuvre résineux séché | Dried softwood lumber | Mobilier, composants internes, moulures | m³ | Pin/épinette/sapin, humidité, séchage, région |
| Bois massif | Bois feuillu/résineux raboté | Bois séché raboté | Planed sawnwood; S2S/S4S | Pièces prêtes à usiner | m³ | Ajouter pertes/rabotage; ne pas utiliser du bois brut sans correction |
| Adhésifs | UF | Résine urée-formaldéhyde | Urea-formaldehyde resin; UF | Liant panneaux/contreplaqué | kg matière sèche ou kg produit | Solides, ratio U/F, catalyseurs, formaldéhyde, taux d’application |
| Adhésifs | MUF | Adhésif mélamine-urée-formaldéhyde | MUF adhesive | Panneaux/bois collé nécessitant meilleure humidité | kg | % mélamine, % solides, formulation |
| Adhésifs | PVAc | Colle d’acétate de polyvinyle | PVA/PVAc wood glue | Assemblage bois, placage | kg produit | Teneur en eau, PVAc, charges/additifs |
| Adhésifs | PUR | Adhésif polyuréthane / thermofusible PUR | PU/PUR adhesive | Chant, assemblage, laminage | kg | 1K/2K, hot-melt réactif ou liquide, solides |
| Adhésifs | EVA / hot-melt | Adhésif thermofusible EVA | EVA hot-melt | Chant, assemblage | kg | EVA + résines tackifiantes + cires; formulation très importante |
| Finitions | Vernis/laque | Revêtement transparent | Varnish/lacquer | Finition mobilier | kg appliqué ou m² fini | Eau/solvant, nitrocellulose/acrylique/PU/conversion, solides, COV |
| Finitions | Peinture | Revêtement opaque | Paint; opaque lacquer | MDF, façades | kg ou m² | Liant, pigments, solides, eau/solvant |
| Finitions | Teinture | Teinture pour bois | Wood stain | Coloration bois massif/placage | kg ou m² | Solvant/eau, pigments/colorants, taux d’application |
| Finitions | Solvants | Solvant de finition/nettoyage | Organic solvent | Dilution, nettoyage | kg | Molécule réelle; récupération/évaporation |
| Métaux | Acier | Acier pour quincaillerie | Steel | Charnières, glissières, vis, ferrures | kg | Alliage, contenu secondaire, estampage |
| Métaux | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Profilés, poignées, éléments décoratifs | kg | Alliage, extrusion, contenu recyclé |
| Métaux | Zinc/acier galvanisé | Acier revêtu de zinc | Galvanized steel | Ferrures et quincaillerie | kg | Masse acier + masse zinc + procédé de revêtement |
| Métaux | Quincaillerie | Assemblage de quincaillerie | Hardware assembly | Charnières, coulisses, poignées | kg/assemblage | Nomenclature massique indispensable |
| Plastiques | ABS | Acrylonitrile-butadiène-styrène | ABS | Chants, pièces, accessoires | kg | Résine vierge/recyclée + extrusion |
| Plastiques | PP | Polypropylène | PP | Pièces moulées/accessoires | kg | Grade, recyclé, moulage/extrusion |
| Plastiques | PE | Polyéthylène | PE, HDPE, LDPE | Pièces et emballage | kg | LDPE/HDPE à distinguer |
| Plastiques | PVC | Polychlorure de vinyle | PVC | Chants, profilés, feuilles | kg | Rigide/plastifié, plastifiant, extrusion |
| Emballages | Carton ondulé | Emballage en carton ondulé | Corrugated packaging | Boîtes de meuble/composants | kg | Contenu recyclé, grammage, usine |
| Emballages | Film PE | Film d’emballage PE | LDPE packaging film/stretch film | Protection/emballage | kg | LDPE/LLDPE, épaisseur, recyclé |
| Emballages | Palette de bois | Palette en bois | Wood pallet | Transport | palette ou kg | Essence, masse, réemploi, clous, nombre de rotations |

Cette normalisation est cohérente avec les familles P1/P2 du référentiel Word, notamment les panneaux aux pages 2–4, le bois et les adhésifs aux pages 4–5, les finitions et métaux à la page 6 et les plastiques/emballages à la page 7. fileciteturn0file0

L’un des enseignements importants de la recherche québécoise est que la densité et la formulation ne peuvent pas être traitées comme des détails secondaires. Par exemple, les installations d’Uniboard indiquent des plages d’environ 570–700 kg/m³ pour les panneaux de particules à Sayabec, 600–700 kg/m³ à Val-d’Or et 600–950 kg/m³ pour les MDF/HDF de Mont-Laurier. Cela signifie qu’une conversion m³ → kg doit utiliser la densité du produit/grade retenu, non une constante universelle. [3]

## Tableau maître Québec–produit–données environnementales–ACV

Le tableau suivant privilégie un produit représentatif réellement documenté plutôt qu’un catalogue artificiellement long. « Fabriqué au Québec » est séparé de « vendu/distribué au Québec ».

| Catégorie | Matériau Word | Matériau normalisé | Produit représentatif | Fabricant | Fournisseur Québec | Type d’entreprise | Ville/usine | Fabriqué au Québec? | Disponibilité Québec | Composition/densité | Contenu recyclé | Certifications | DEP/EPD | Dataset openLCA/B280 proposé | Géographie dataset | Niveau confiance ACV | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneaux | Panneau particules brut | Particleboard non revêtu | NU Green 2 ULEF | Uniboard | Réseau Uniboard | Fabricant QC | Sayabec | Oui | Oui | Usine : 570–700 kg/m³; fibres + résine propriétaire | 100 % fibres préconsommation recyclées/récupérées | FSC, ECC, ULEF; ≤0,04 ppm | CPA 2024, sectorielle US/Canada | particleboard production, uncoated, average glue mix | RER/RoW | C | Uniboard confirme produit, usine et contenu; dataset du Word géographiquement faible. [4] |
| Panneaux | Panneau particules brut | Particleboard non revêtu | TAFIPAN-EVOLO | Tafisa Canada | Réseau Tafisa | Fabricant QC | Lac-Mégantic | Oui | Oui | Panneau M2; humidité max. 10 % | 100 % fibres récupérées/recyclées | FSC, ECC, CARB ULEF, TSCA VI | EPD Tafisa annoncée | Même candidat ecoinvent | RER/RoW | C | Tafisa confirme usine QC, deux lignes PB et 5 presses TFL; ULEF <0,04 ppm. [5] |
| Panneaux | MDF | MDF non revêtu | NU Green MR50 NAF MDF | Uniboard | Réseau Uniboard | Fabricant QC | Mont-Laurier | Oui | Oui | Usine MDF/HDF : 600–950 kg/m³ | 100 % fibres préconsommation recyclées/récupérées pour ce grade | FSC, ECC, NAF/CARB | CPA 2024, sectorielle US/Canada | medium density fibreboard production, uncoated | RER/RoW | C | Grade explicitement fabriqué à Mont-Laurier; dataset matériau bon mais géographie et résine moins représentatives. [6] |
| Panneaux | HDF | HDF | HDF Uniboard, grade à préciser | Uniboard | Réseau Uniboard | Fabricant QC | Mont-Laurier | Oui | Oui | Installation MDF/HDF 600–950 kg/m³; densité du grade ND | ND au grade | Installation historiquement ECC; conformité émissions documentée | Pas d’EPD HDF spécifique trouvée | MDF non revêtu comme proxy temporaire | RER/RoW | D | La production HDF QC est explicite, mais un MDF générique n’est pas un HDF. [7] |
| Panneaux | Contreplaqué | Contreplaqué de bois franc décoratif | Husky Plywood – decorative hardwood plywood | Husky Plywood / Commonwealth | Commonwealth | Fabricant QC | Sainte-Thérèse | Oui | Oui | Parements/âme selon grade; densité et résine précises ND | ND | ND au produit retenu | Pas de DEP produit identifiée dans la recherche | plywood production, plywood | CA-QC | B | L’usine de Sainte-Thérèse fabrique du contreplaqué décoratif; le Word identifie CA-QC mais signale des intrants RoW et une consommation de bois à valider. [8] fileciteturn0file0 |
| Panneaux | Variante | Contreplaqué résineux | Produit canadien à sélectionner | Goodfellow / réseau canadien | Goodfellow | Distributeur/transformateur QC | Delson et réseau | ND pour fabrication du panneau au QC | Oui | Variable | ND | Selon fabricant | DEP canadienne sectorielle 2025 | plywood production, plywood CA-QC comme proxy à tester | CA-QC | C | La DEP CWC couvre le contreplaqué résineux fabriqué au Canada, mais pas nécessairement un produit québécois. [9] |
| Panneaux | OSB | OSB | OSB Arbec | Arbec Forest Products | Arbec | Fabricant QC | Shawinigan / Amos | Oui | Oui | Composition/densité du grade retenu ND | ND | Selon grade/usine | DEP sectorielle canadienne 2025 | oriented strand board production — candidat CA-QC à confirmer dans B280 | CA-QC attendu | A/B après validation | Arbec exploite des installations OSB au Québec; la DEP canadienne est régionalisée et cradle-to-gate. [10] |
| Surfaces | Particules mélaminé | TFL sur particleboard | Tafisa TFL Prélude/Sommet sur TAFIPAN | Tafisa | Tafisa/réseau | Fabricant QC | Lac-Mégantic | Oui | Oui | Support PB + couches décoratives imprégnées thermofusionnées | Support : 100 % récupéré/recyclé | Docs environnementales, HPD; certifications Tafisa | EPD Tafisa disponible, portée à vérifier | PB + melamine impregnated paper production + pressage | Support QC + papier RER/RoW | B/C | Tafisa décrit explicitement le procédé TFL en une étape et exploite 5 presses TFL à Lac-Mégantic. [11] |
| Surfaces | MDF mélaminé | TFL sur MDF | TFL Uniboard sur MDF | Uniboard | Réseau Uniboard | Fabricant QC | Laminage Sayabec/Val-d’Or; origine du MDF du panneau spécifique ND | Oui pour la transformation TFL au QC | Oui | MDF + papier/résine thermofusible | Variable selon support | USDA Biobased : TFL 100 % biosourcé selon certification publiée en 2025 | DEP produit spécifique non trouvée | MDF + papier imprégné + pressage | QC + RER/RoW | B/C | Uniboard produit des panneaux MDF laminés au Québec et a obtenu la certification USDA Biobased pour son TFL. [12] |
| Surfaces | Stratifié HPL | HPL décoratif | Formica Brand Laminate | Formica Canada | Formica/réseau | Fabricant QC | Saint-Jean-sur-Richelieu | Oui | Oui | Papier kraft imprégné de résine + papier décoratif, pressés à haute pression/température | Valeur spécifique du grade à vérifier | USDA Certified Biobased pour laminés fabriqués Canada/É.-U. | EPD obtenue par l’usine/groupe en 2022 | Processus HPL à construire : papiers + résines phénolique/mélamine + impregnation/pressage | QC pour fabrication; intrants selon fournisseur | B/C | L’usine canadienne est à Saint-Jean-sur-Richelieu; Formica documente le procédé et l’EPD. [13] |
| Surfaces | HPL | HPL Surforma | SURFORMA | Sonae Indústria de Revestimentos, société sœur | Tafisa | Fabricant international / distributeur QC | Hors Québec | Non pour le HPL | Oui | HPL | ND | GREENGUARD/NSF listés par Tafisa | Fiche env./HPD disponibles | Même processus HPL construit | Europe/autre + transport QC | C | Important contre-exemple : Tafisa est québécoise, mais indique explicitement que Surforma est fabriqué par sa société sœur SIR. [14] |
| Surfaces | Placage bois | Placage feuillu | Placages Commonwealth | Commonwealth Plywood | Commonwealth | Fabricant/transformateur intégré QC | Usine de placage exacte à confirmer | ND au produit précis | Oui | Essence et épaisseur variables | ND | Selon commande | DEP spécifique non trouvée | veneer production, hardwood à confirmer B280 | RoW/Europe probable | C | Commonwealth se décrit comme fabricant majeur de placage et de contreplaqué de bois franc; le site exact du placage retenu doit être documenté. [15] |
| Surfaces | Bande de chant | Chant polymère ou placage | Gammes compatibles Tafisa/Richelieu | Divers | Richelieu/Tafisa réseau | Distributeur | Québec | Généralement ND/non pour le produit | Oui | ABS/PVC/PP/placage selon SKU | ND | Variable | Rare | Polymère correspondant + extrusion, ou placage | Selon résine | B si composition connue; ? sinon | Tafisa liste plusieurs fournisseurs externes de chants assortis; le polymère doit être identifié SKU par SKU. [16] |
| Bois massif | Bois feuillu séché | Érable, bouleau/merisier, chêne, frêne, hêtre, noyer, peuplier | Bois franc domestique Goodfellow | Goodfellow | Goodfellow | Transformateur QC / grossiste | Delson, Trois-Rivières, Mont-Tremblant | Partiellement : séchage, classement et usinage au QC | Oui | Densité selon essence; séché au four | N/A | FSC disponible pour la plupart des essences | DEP spécifique feuillus non trouvée | sawnwood production, hardwood, raw, dried (u=10%/20%) | CH/Europe/RoW | C | Goodfellow confirme transformation au Québec et documente érable, chêne, frêne, hêtre, noyer, bouleau, etc. [17] |
| Bois massif | Bois feuillu raboté | Bois feuillu séché et raboté | S2S/S4S Goodfellow | Goodfellow | Goodfellow | Transformateur QC | Delson/Trois-Rivières/Mont-Tremblant | Oui pour l’usinage | Oui | Selon essence/humidité | N/A | FSC disponible | Idem | sawnwood production, hardwood, dried ..., planed | Europe/RoW | C | Goodfellow offre usinage brut/B2F/B4F/S2S/S4S; le dataset plané est préférable au brut lorsque pertinent. [17] |
| Bois massif | Bois résineux séché | Pin/épinette/sapin séché | Pin blanc Goodfellow / bois résineux | Goodfellow / Commonwealth | Goodfellow/Commonwealth | Transformateurs/fabricants QC | Plusieurs sites QC | Oui pour transformation; origine selon lot | Oui | Humidité/densité à obtenir | N/A | FSC selon produit | DEP canadienne résineux 2025 | sawnwood production, softwood, raw, dried (u=10%/20%) | Europe/RoW | C | Goodfellow sèche/classe/transforme le pin au QC; CWC offre désormais une DEP canadienne régionalisée. [18] |
| Adhésifs | UF | Résine UF | Résine UF Unires | Uniboard / Unires | Usage interne/industriel; statut de vente externe à vérifier | Fabricant QC | Val-d’Or | Oui | Disponibilité commerciale externe ND | Formulation propriétaire | N/A | ND | Aucune DEP Unires trouvée | urea formaldehyde resin production | RER/RoW | C | Uniboard documente à Val-d’Or une capacité de 70 000 t de résine UF et 56 000 t de formaldéhyde. [19] |
| Adhésifs | MUF | Adhésif MUF | Produit commercial QC ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Urea + formaldehyde + mélamine; formulation variable | N/A | ND | ND | melamine urea formaldehyde adhesive production | GLO | B pour la chimie; ? pour le produit | Ce dataset est déjà identifié dans le Word; l’absence d’un produit québécois documenté empêche une correspondance produit précise. fileciteturn0file0 |
| Adhésifs | PVAc | Colle PVA/PVAc | DURAPRO PVA Type 1 AW0028-004, exemple de marché | DURAPRO | Gagnon / autres | Distributeur QC | Plusieurs succursales QC | Lieu de fabrication ND | Oui | Formulation exacte ND | ND | ASTM D4317 Type 1 annoncé | ND | polyvinyl acetate production comme proxy de résine, à enrichir | GLO/RER à confirmer | D | Le produit existe au Québec, mais une résine PVAc pure n’est pas une formulation de colle aqueuse complète. [20] |
| Adhésifs | PUR | Adhésif PUR | TECHNOMELT PUR 4688 / 3M PUR Easy | Henkel / 3M | Distribution Canada; distributeur QC à confirmer | Fabricants internationaux | Lieu du lot ND | Non déterminé | Canada; QC à confirmer | Hot-melt PUR; certains 3M sont 100 % solides | ND | Documentation technique fabricant | ND | polyurethane adhesive production à confirmer dans 3.11/B280 | GLO | B/C | Les produits PUR réels sont documentés, mais leur lieu de production et formulation LCI précise ne le sont pas. [21] |
| Adhésifs | EVA/hot-melt | Hot-melt EVA | SKU industriel à sélectionner | ND | Sylteck/Richelieu, gamme à confirmer | Distributeurs | Québec | ND | Oui pour colles en général | EVA + tackifier + cire typiquement; formulation réelle requise | ND | ND | ND | Copolymère EVA + ingrédients + énergie; pas EVA seul si formulation importante | GLO/RER | D | Aucun SKU EVA québécois suffisamment documenté n’a été établi; ne pas substituer automatiquement n’importe quelle colle thermofusible. |
| Finitions | Vernis/laque | Laque/vernis solvanté | CANGUARD / CANGUARD HS / CANFAST | Canlak | Canlak/Sylteck | Fabricant QC + distributeur QC | Daveluyville; distribution Montréal/Québec/Victoriaville | Oui pour fabrication Canlak au Québec; site du lot à confirmer | Oui | Nitrocellulose, pré-catalysé, conversion selon produit | N/A | Normes COV/HAP annoncées; détails SKU | Pas d’EPD trouvée | Dataset vernis correspondant à la formulation ou processus reconstruit depuis SDS | RER/RoW | D générique; B/C après SDS | Canlak conçoit/fabrique des revêtements pour armoires et meubles et documente les familles de chimies. [22] |
| Finitions | Vernis/laque | Finition à l’eau | W120 / Aqua-Syl | Canlak | Canlak/Sylteck | Fabricant QC | Daveluyville | Oui | Oui | Acrylique à uréthane aqueux selon grade; faible COV annoncé | N/A | ND | Pas d’EPD trouvée | acrylic varnish production, with water ... seulement si formulation compatible | RER/RoW | C/D | Canlak documente une famille complète de finitions à l’eau pour meubles/armoires. [23] |
| Finitions | Peinture | Revêtement opaque | Produit opaque Canlak à sélectionner | Canlak | Canlak/Sylteck | Fabricant QC | Daveluyville | Oui/lot à confirmer | Oui | Formulation ND | N/A | ND | ND | Peinture acrylique/alkyde/PU selon SDS; aucune substitution unique défendable | Variable | ? à D | La chimie doit être connue avant mapping. [24] |
| Finitions | Teinture | Teinture pour bois | Gamme coloration Canlak | Canlak | Canlak/Sylteck | Fabricant/distributeur QC | Québec | Oui/lot à confirmer | Oui | Composition ND | N/A | ND | ND | Construire à partir de SDS | Variable | ? | La catégorie « teinture » est trop large pour un dataset unique. [25] |
| Métaux | Acier / quincaillerie | Quincaillerie acier | Charnières/glissières SKU à sélectionner | Divers | Richelieu | Distributeur / certains produits manufacturés par groupe | Montréal / réseau | ND pour SKU | Oui | Masse et alliage ND sans BOM | ND | Variable | Rare | Acier correspondant + procédé d’estampage/formage | marché régional disponible à vérifier | C/D | Richelieu dessert spécifiquement fabricants de meubles/armoires et distribue quincaillerie et produits connexes. [26] |
| Métaux | Aluminium | Aluminium de quincaillerie/profilé | SKU à sélectionner | Divers | Richelieu | Distributeur | Québec | ND | Oui | Alliage et procédé ND | ND | Variable | Rare | Aluminium approprié + extrusion/usine | marché régional | C/D | La masse, l’alliage et le procédé doivent venir de la fiche/BOM; « aluminium » seul est insuffisant. |
| Métaux | Zinc/acier galvanisé | Acier zingué/galvanisé | SKU quincaillerie à sélectionner | Divers | Richelieu | Distributeur | Québec | ND | Oui | Acier + zinc; épaisseur revêtement ND | ND | Variable | Rare | Acier + traitement zinc | Variable | C/D | Le Word suggère à juste titre une modélisation de la quincaillerie par composition massique. fileciteturn0file0 |
| Plastiques | ABS | Feuille/pièce ABS | Feuille ABS FOLIA | Plastiques FOLIA | FOLIA | Fabricant QC | Granby | Oui | Oui | ABS extrudé; paramètres au grade | ND au produit; l’entreprise indique >2 M kg/an de plastique recyclé tous produits confondus | ND | ND | ABS production + extrusion | GLO/RER | B/C | FOLIA extrude au Québec des feuilles ABS, PE, HIPS et TPO; son contenu recyclé spécifique doit être demandé par grade. [27] |
| Plastiques | PP | Polypropylène | Feuille PP PolyDX | Fabricant amont ND | PolyDX | Distributeur/transformateur | Laval | Non déterminé | Oui | PP, grade ND | ND | ND | ND | PP production + extrusion | GLO/RER | B/C | PolyDX distribue PP, PE, PVC, ABS et offre découpe/usinage à Laval. [28] |
| Plastiques | PE | PE/HDPE/LDPE | FOLIA PE ou PolyDX HDPE/LDPE | FOLIA / divers | FOLIA/PolyDX | Fabricant QC ou distributeur | Granby/Laval | Oui pour certains produits FOLIA | Oui | LDPE et HDPE doivent être séparés | ND au grade | ND | ND | Dataset PE correspondant + extrusion | RER/GLO | B/C | FOLIA documente l’extrusion PE; PolyDX distribue HDPE/LDPE. [29] |
| Plastiques | PVC | PVC rigide/plastifié | Feuille PVC PolyDX | Fabricant amont ND | PolyDX | Distributeur QC | Laval | ND | Oui | PVC, plastifiant si flexible | ND | ND | ND | PVC production, technologie/grade approprié + extrusion | Europe/RoW; v3.11 a mis à jour PVC | B/C | Ecoinvent 3.11 a notamment actualisé les chaînes PVC; le grade du produit doit être défini. [30] |
| Emballages | Carton ondulé | Emballage carton ondulé | Boîte Cascades | Cascades | Cascades | Fabricant QC | Vaudreuil, Montréal-Viau, Drummondville, etc. | Oui | Oui | Grammage et composition par boîte ND | ND au produit | FSC sur plusieurs sites | DEP produit non recherchée/trouvée ici | Dataset carton/boîte ondulée à confirmer dans B280 | région disponible à vérifier | B/C | Cascades confirme des usines québécoises qui conçoivent et fabriquent des emballages ondulés. [31] |
| Emballages | Film PE | Film d’emballage PE | Grade Polykar à identifier | Polykar, fournisseur potentiel | Polykar | Fabricant d’emballages QC | Saint-Laurent | Fabrication d’emballages QC confirmée; résine/grade PE précis ND | Oui | PE précis, épaisseur, % recyclé ND | ND | BRCGS des sites | ND | packaging film production, low density polyethylene si LDPE confirmé | RoW à confirmer | B/C si LDPE confirmé; ? sinon | Polykar confirme ses installations manufacturières de Saint-Laurent; il faut obtenir la fiche du film retenu. [32] |
| Emballages | Palette bois | Palette bois | Produit/local fournisseur ND | ND | ND | ND | ND | ND | Oui dans le marché, mais fournisseur non validé ici | Bois + clous; masse ND | Potentiellement réemploi | ND | ND | Processus à construire avec bois résineux + clous; générique européen seulement en dernier recours | QC construit | C si BOM; D générique | Le nombre de rotations/réemplois peut être plus important que le simple matériau; donnée primaire requise. |

### Conclusions techniques tirées du tableau maître

Les panneaux composites sont la famille présentant la meilleure combinaison « produit réel + usine québécoise + données environnementales ». Uniboard fabrique effectivement des panneaux de particules à Sayabec et Val-d’Or ainsi que du MDF/HDF à Mont-Laurier; Tafisa fabrique réellement du panneau de particules et du TFL à Lac-Mégantic. Il s’agit donc de cas où l’utilisation exclusive d’un dataset RER/RoW sans régionalisation devient difficile à défendre lorsqu’une ACV vise explicitement le Québec. [33]

Le contraste est particulièrement net pour le contenu en bois. Uniboard annonce 100 % de fibres préconsommation recyclées/récupérées pour NU Green 2 et NU Green MR50, tandis que Tafisa indique 100 % de fibres récupérées/recyclées pour ses panneaux de particules et précise que sa technologie Rewood permet également l’intégration de bois postconsommation. Un dataset « average glue mix » européen peut donc être technologiquement proche en tant que panneau de particules, mais matériellement assez éloigné si son approvisionnement en fibres et son système énergétique ne ressemblent pas à ceux de Lac-Mégantic ou de Sayabec. [34]

Les DEP sectorielles constituent un excellent outil de validation ou de calibration, mais ne doivent pas être présentées comme des DEP de produit. En 2024, la Composite Panel Association a publié de nouvelles EPD pour le MDF et le panneau de particules fabriqués aux États-Unis et au Canada; elles sont vérifiées par ASTM et incluent désormais des données jusqu’à la fin de vie. En 2025, le Conseil canadien du bois a publié des DEP canadiennes pour le bois d’œuvre résineux, l’OSB et le contreplaqué, avec des frontières cradle-to-gate. [35]

## Principaux fabricants et fournisseurs au Québec

Le tableau ci-dessous est celui qui peut être repris le plus directement dans une section de rapport intitulée « Liste des matériaux d’ébénisterie (et principaux fournisseurs) ». La sélection est volontairement limitée : elle privilégie des entreprises dont la fonction et la présence québécoise peuvent être démontrées.

| Matériau / famille | Principaux fabricants/fournisseurs au Québec | Type | Localisation | Fabrication au Québec | Produit(s) pertinent(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneau de particules | Tafisa Canada | Fabricant | Lac-Mégantic | Oui | TAFIPAN, TAFIPAN-EVOLO; deux lignes de PB et cinq presses TFL. [36] |
| Panneau de particules | Uniboard | Fabricant | Sayabec, Val-d’Or | Oui | NU Green 2, panneaux standards et TFL. [37] |
| MDF / HDF | Uniboard | Fabricant | Mont-Laurier | Oui | MDF, HDF; NU Green MR50/FR, Excel/Excel+. [38] |
| OSB | Arbec Forest Products | Fabricant | Shawinigan, Amos | Oui | OSB. [39] |
| OSB | West Fraser | Fabricant canadien avec usine QC | Chambord | Oui | OSB de Chambord; activité récente de l’usine documentée. [40] |
| Contreplaqué feuillu | Husky Plywood / Commonwealth | Fabricant | Sainte-Thérèse | Oui | Contreplaqué décoratif de bois franc. [8] |
| Bois massif feuillu | Goodfellow | Transformateur/grossiste québécois | Delson, Trois-Rivières, Mont-Tremblant | Oui pour séchage, classement et usinage | Érable, bouleau, chêne, frêne, hêtre, noyer, etc. [17] |
| Bois feuillu et pin | Commonwealth Plywood | Fabricant intégré / distributeur | Québec; centres de distribution QC | Oui pour plusieurs opérations | Érable, bouleau, chêne, peuplier, pin blanc et rouge, contreplaqué/placage. [41] |
| Bois/contreplaqué/placage | Commonwealth Plywood Distribution | Grossiste | Centres notamment au Québec | Non nécessairement pour chaque SKU | Bois, panneaux, contreplaqués, placages. [42] |
| TFL | Tafisa | Fabricant | Lac-Mégantic | Oui | Séries Prélude/Sommet et autres TFL sur support. [43] |
| TFL | Uniboard | Fabricant | Sayabec, Val-d’Or | Oui | TFL sur particleboard/MDF. [44] |
| HPL | Formica Canada | Fabricant | Saint-Jean-sur-Richelieu | Oui | Formica Brand Laminate / Compact selon application. [45] |
| HPL | Tafisa – Surforma | Distributeur/marketeur QC d’un produit de société sœur | Québec / fabrication extérieure | Non pour Surforma | HPL Surforma fabriqué par SIR. [46] |
| Placage/bandes de chant/quincaillerie | Richelieu Hardware | Distributeur/importateur et fabricant de certaines familles | Montréal / réseau | Variable selon produit | Placages, chants, quincaillerie, adhésifs, produits de finition. [26] |
| Vernis, laques, peintures et teintures | Canlak | Fabricant QC | Daveluyville | Oui; lot/site précis à documenter en ACV | CANGUARD, Canfast, Aqua-Syl, W110/W120, UV, PU, coloration. [47] |
| Finitions/colles | Sylteck by Canlak | Distributeur québécois | Montréal, Québec, Victoriaville | Non pour tous les produits; Canlak pour ses propres produits | Finitions Canlak, teintures, colles et équipements. [48] |
| Résine UF | Unires / Uniboard | Fabricant industriel QC | Val-d’Or | Oui | Résines/colles pour panneaux; 70 000 t de capacité UF indiquée. [3] |
| PUR | Henkel / 3M, via marché canadien | Fabricants internationaux | Distribution Canada; canal QC à confirmer | Non déterminé / généralement hors Québec | Technomelt PUR 4688; Scotch-Weld PUR. [21] |
| Quincaillerie | Richelieu Hardware | Distributeur/importateur/fabricant partiel | Montréal / réseau | Variable | Charnières, glissières, assemblage, accessoires. [26] |
| ABS / PE extrudés | Plastiques FOLIA | Fabricant QC | Granby | Oui | Feuilles ABS et PE extrudées. [27] |
| ABS / PP / PE / PVC | PolyDX Plastic | Distributeur/transformateur | Laval | Transformation locale; résine amont ND | Feuilles ABS, PP, HDPE, LDPE, PVC; découpe/usinage. [28] |
| Carton ondulé | Cascades | Fabricant QC | Vaudreuil-Dorion, Montréal, Drummondville et autres | Oui | Emballages ondulés, dont sites FSC. [31] |
| Film/emballages plastiques | Polykar | Fabricant d’emballages QC | Saint-Laurent | Oui pour produits d’emballage; grade PE précis à vérifier | Film/emballage à caractériser avant ACV. [32] |

### Cas particulièrement solides de « fabriqué au Québec »

Tafisa, Uniboard, Arbec, Husky Plywood, Formica et Cascades offrent les preuves les plus directes d’une transformation industrielle du matériau concerné au Québec. Tafisa est un cas particulièrement clair : l’entreprise décrit explicitement son usine de Lac-Mégantic, ses lignes de panneaux de particules, ses presses TFL et son approvisionnement en fibres récupérées. Uniboard fournit encore plus de granularité par usine, jusqu’aux essences de bois et aux plages de densité. [49]

Goodfellow mérite une classification différente : c’est un fournisseur québécois extrêmement pertinent pour l’ébénisterie et il effectue de véritables opérations de séchage, classement et usinage au Québec, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’arbre a été récolté et scié initialement au Québec. Pour une ACV rigoureuse, « transformé au Québec » et « bois d’origine québécoise » doivent donc demeurer deux champs différents. [50]

Le cas Surforma illustre exactement le piège demandé dans le mandat : Tafisa possède une usine majeure au Québec et distribue le HPL assorti à ses TFL, mais son propre site indique que le HPL Surforma est fabriqué par sa société sœur Sonae Indústria de Revestimentos. Il serait donc erroné de marquer automatiquement le produit « fabriqué au Québec ». [46]

## Correspondance ACV openLCA, ecoinvent et B280

Le tableau suivant doit être lu comme un registre de candidats à tester dans l’instance openLCA/B280. Il ne faut passer le statut à « Validé » qu’après avoir ouvert le dataset, vérifié le produit de référence, l’unité, la géographie, la période, les échanges et le modèle système. Ecoinvent 3.11 prend en charge plusieurs modèles de système; le choix Cut-off/APOS/Consequential/EN15804 doit être cohérent dans toute l’étude. [51]

| Matériau réel | Produit représentatif | Dataset/processus openLCA/B280 | Géographie | Unité | Conversion nécessaire | Confiance | Justification | Limites |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneau particules QC | NU Green 2 / TAFIPAN | particleboard production, uncoated, average glue mix | RER/RoW selon version | m³ | kg = m³ × densité produit | C | Même famille et procédé général; candidat déjà retenu dans le Word. fileciteturn0file0 | Géographie, mix électrique, fibres 100 % récupérées et résine québécoise potentiellement très différents. |
| MDF QC | NU Green MR50 | medium density fibreboard production, uncoated | RER/RoW | m³ | Utiliser densité du grade | C | Technologie MDF correspondante. fileciteturn0file0 | NAF, contenu récupéré et hydroélectricité QC non nécessairement représentés. |
| HDF QC | HDF Mont-Laurier | MDF ci-dessus seulement comme proxy temporaire | RER/RoW | m³ | Densité HDF réelle obligatoire | D | Même famille fibre/résine/pressage. | Densification différente; le mandat Word n’a pas identifié de dataset HDF. |
| Contreplaqué feuillu QC | Husky | plywood production, plywood | CA-QC selon candidat Word | m³ | m² → m³ par épaisseur; kg via densité mesurée | B | Géographie Québec et technologie contreplaqué particulièrement intéressantes. fileciteturn0file0 | Le Word signale bois feuillu RoW et coefficient de bois provenant d’une source allemande; résine/chaleur à vérifier. |
| Contreplaqué résineux canadien | Produit à sélectionner | Même dataset CA-QC, à tester comme proxy | CA-QC | m³ | Idem | C | Géographie favorable. | Le dataset décrit apparemment un approvisionnement feuillu; ne pas présumer équivalence résineux. |
| OSB québécois | Arbec / West Fraser | oriented strand board production — rechercher la variante CA-QC dans B280 | CA-QC à confirmer | m³ | Selon densité du grade | A/B si CA-QC confirmé | Technologie et géographie potentiellement très fortes; DEP canadienne disponible. [52] | Vérifier année, résine et représentativité de l’usine. |
| TFL sur particules | Tafisa TFL | PB + melamine impregnated paper production + pressage/énergie | QC + RER/RoW | m² recommandé | Convertir support m² × épaisseur en m³; papier en kg/m² | B/C | Correspond exactement à la construction proposée dans le document Word et au procédé décrit par Tafisa. fileciteturn0file0 [53] | Besoin de grammage de papier/résine et énergie de presse. |
| TFL sur MDF | Uniboard TFL | MDF + papier imprégné + pressage | QC + RER/RoW | m² | Idem | B/C | Bonne représentation physique. | Origine exacte du support MDF du SKU à confirmer. |
| HPL | Formica Brand Laminate | Processus à construire : kraft + résine phénolique + papier décoratif/mélamine + impregnation + pressage | QC + chaînes amont | m² | Données de composition par m² | B/C avec EPD | Le HPL est une construction multicouche et Formica documente le procédé et dispose d’EPD. [54] | Un simple « papier mélaminé » serait insuffisant. |
| Placage feuillu | Placage Commonwealth | veneer production, hardwood, nom exact/géo à confirmer B280 | Europe/RoW probable | m³ ou m² | Épaisseur nécessaire | C | Technologie adaptée au placage. | Rendement par essence et géographie à vérifier. |
| Érable / merisier / chêne / frêne / hêtre / noyer / peuplier | Bois Goodfellow | sawnwood production, hardwood, raw, dried (u=10%) ou variante u=20 % | CH/Europe/RoW | m³ | Pas convertir en kg sauf densité spécifique | C | Même procédé général. | Aucune différenciation d’essence; séchage et électricité québécoise non représentés. |
| Bois feuillu raboté | S2S/S4S Goodfellow | sawnwood production, hardwood, dried (...), planed | Europe/RoW | m³ | Rendement/copeaux si reconstruction | C | Évite d’oublier le rabotage. | Géographie faible. |
| Pin/épinette/sapin séché | Bois résineux QC/Canada | sawnwood production, softwood, raw, dried (u=10%/20%) | Europe/RoW selon activité | m³ | Humidité et densité | C | Technologie correcte; DEP canadienne peut servir à valider/régionaliser. [55] | Région ecoinvent générique. |
| Bois résineux raboté | Bois prêt à usiner | Variante softwood, dried, planed | Europe/RoW | m³ | — | C | Technologie appropriée | Même lacune géographique. |
| Résine UF | Unires | urea formaldehyde resin production | RER/RoW | kg | Corriger pour % solides si nécessaire | C | Chimie correspondante. | Unires QC peut avoir formulation et énergie très différentes; données primaires souhaitables. |
| Adhésif MUF | Produit ND | melamine urea formaldehyde adhesive production | GLO | kg | Selon % solides | B/C | Correspondance chimique directe; candidat du Word. fileciteturn0file0 | Produit commercial, ratio mélamine et géographie inconnus. |
| Colle PVAc | PVA Type 1 | polyvinyl acetate production comme matière de base; idéalement formulation reconstruite | GLO/RER | kg | Distinguer kg de colle humide et kg PVAc sec | D seul; B/C si formulation | PVAc est le polymère principal. | Eau, plastifiants, charges, conservateurs non représentés dans le proxy simple. |
| PUR | Technomelt/3M | polyurethane adhesive production — présence et version à confirmer dans B280 3.11 | GLO | kg | Généralement kg produit | B/C | Technologie adhésive PUR pertinente. | Réactif hot-melt, PU liquide et mousse PU ne sont pas interchangeables. |
| EVA hot-melt | SKU à obtenir | Copolymère EVA + tackifier + cire; activité adhésif EVA exacte à rechercher | GLO/RER | kg | Formulation massique | D/? | Approche chimique défendable faute de dataset formulé. | Très sensible à la recette; ne pas utiliser « EVA pur » sans analyse de sensibilité. |
| Vernis acrylique à l’eau | Canlak aqueux compatible | acrylic varnish production, with water ..., activité exacte à confirmer 3.11 | RER/RoW | kg | kg humide, éventuellement kg solides | C uniquement si chimie compatible | Proxy raisonnable pour un acrylique aqueux. | Pas valable pour nitrocellulose, PU 2K ou vernis de conversion. |
| Laque/vernis solvanté | Canguard/Canfast | Dataset de vernis correspondant ou reconstruction SDS | RER/RoW | kg | Solides/COV | D générique | Catégorie trop diverse pour une seule activité. | Formulation primaire requise. |
| Teinture | Canlak | Processus construit à partir SDS | Selon ingrédients | kg | — | B/C après SDS; ? avant | Représente réellement la formulation. | Aucun « dataset teinture » générique ne devrait être forcé. |
| Solvants | Produit réel | Dataset de la molécule réelle : acétate, alcool, cétone, etc. | Selon chimie | kg | — | A/B si molécule connue | Matériau chimiquement exact. | « Solvant » est une fonction, pas une substance. |
| Quincaillerie acier | Charnière/glissière | Acier/alloy market + estampage/formage + éventuel revêtement | régional/GLO | kg | Pesée/BOM | B/C avec BOM | Modélisation par composition, comme suggéré dans le Word. fileciteturn0file0 | Mauvais sans composition, alliage et revêtement. |
| Aluminium | Profil/poignée | Aluminium/alloy market + extrusion/usine | régional/GLO | kg | Pesée | B/C | Bonne représentation matière + transformation. | Primaire/secondaire et alliage influencent fortement le résultat. |
| Acier galvanisé | Ferrure | Acier + zinc + procédé de galvanisation/zinguage | régional/GLO | kg | Répartition des masses | B/C | Construction physique claire. | Masse du revêtement souvent inconnue. |
| ABS | Chant/pièce/feuille | ABS resin production + extrusion/injection selon produit | RER/GLO | kg | — | B/C | Polymère exact lorsque grade confirmé. | Le façonnage doit être ajouté. |
| PP | Pièce PP | PP production + moulage/extrusion | RER/GLO | kg | — | B/C | Polymère exact. | Contenu recyclé et procédé. |
| PE | Pièce/film | LDPE, LLDPE ou HDPE distinctement | RER/GLO | kg | — | B si grade exact | Bonne représentation matière. | « PE » générique insuffisant. |
| PVC | Chant/profil | PVC selon polymérisation/grade + extrusion | Europe/RoW | kg | — | B/C | Ecoinvent 3.11 a actualisé les données PVC. [56] | Plastifiants possibles. |
| Carton ondulé | Boîte Cascades | Activité corrugated board/box correspondant à trouver dans B280 | région à vérifier | kg | Peser boîte ou calcul grammage × m² | B/C | Technologie bien représentable. | Mix recyclé et énergie de l’usine QC à régionaliser. |
| Film PE | Film d’emballage | packaging film production, low density polyethylene si LDPE confirmé | RoW à confirmer | kg | Épaisseur × surface × densité ou pesée | B/C | Combine matériau et transformation film. | Ne convient pas à un film LLDPE/HDPE sans vérification. |
| Palette bois | Palette locale | Processus construit : bois résineux + sciage/usinage + acier/clous | QC/CA | palette | Masse de bois + métal; amortir sur rotations | C | Plus défendable qu’un pallet européen générique. | Nombre de réemplois et masse à mesurer. |

### Règles de conversion à retenir

Pour les panneaux, la conversion robuste est :

m [kg]=A [m2]×e [m]×ρ [kg/m3]

Par exemple, il ne faut pas convertir systématiquement un panneau de 19 mm avec une densité « MDF moyenne » générique lorsque le fabricant offre plusieurs grades. Uniboard documente une plage de 600 à 950 kg/m³ à son installation MDF/HDF de Mont-Laurier, suffisamment large pour modifier sensiblement la masse par m². La densité du grade réellement acheté doit donc être privilégiée. [3]

Pour les bois massifs, une modélisation en m³ est généralement préférable lorsque le dataset ecoinvent est volumique. Érable, bouleau/merisier, chêne, frêne, hêtre, noyer et peuplier ne doivent pas être convertis avec une densité unique de « hardwood » si les quantités d’inventaire sont en kg : les fiches d’essence ou une pesée primaire doivent alors fournir la densité.

Pour les finitions et colles, il faut distinguer kg de produit humide et kg de matière sèche. Une colle PVA aqueuse ou un vernis à 40–60 % de solides ne peut pas être assimilé à 1 kg de polymère pur sans corriger l’eau, les solvants et additifs.

## Lacunes et informations à obtenir auprès des fabricants

La principale lacune n’est pas l’existence de fournisseurs québécois : pour les panneaux, le bois, l’OSB, le HPL et les finitions, l’écosystème est bien identifiable. La faiblesse se situe plutôt dans la transition entre la fiche commerciale et l’inventaire ACV.

| Matériau / produit | Lacune actuelle | Question précise à envoyer au fabricant | Importance ACV |
| --- | --- | --- | --- |
| Tafisa TAFIPAN / EVOLO | Résine et taux de résine précis non publics | « Quelle est la masse de liant sec par kg ou m³ de panneau, sa chimie principale et le taux d’humidité du produit à la sortie d’usine? » | Très élevée pour régionaliser le dataset particleboard |
| Tafisa TFL | Grammage papier/résine et énergie de pressage | « Quelle masse de papier décoratif imprégné est appliquée par m², par face, et quelle consommation énergétique supplémentaire est associée au TFL? » | Élevée |
| Uniboard NU Green 2 | Formulation propriétaire du liant | « Quel taux massique de résine est utilisé et quelle portion est produite par Unires versus fournisseurs externes? » | Très élevée |
| Uniboard MDF | Densité exacte du grade/épaisseur retenu | « Quelle densité moyenne et quel taux d’humidité s’appliquent au SKU X de NU Green MR50/Excel? » | Très élevée pour m²→kg/m³ |
| Uniboard HDF | Produit HDF représentatif et densité | « Quel grade HDF est typique pour le mobilier, avec densité, teneur en résine et émissions? » | Élevée |
| Husky Plywood | Densité, essence de l’âme, résine, rendement | « Quelles essences composent face/âme, quelle résine est utilisée, quelle densité et quel volume de bois entrant par m³ de panneau fini? » | Critique pour valider le dataset CA-QC |
| Husky / Commonwealth | Provenance des bois | « Quelle proportion du bois du produit retenu provient du Québec, du Canada hors Québec et des États-Unis? » | Élevée |
| Arbec / West Fraser OSB | Résine et données usine | « Quel type/taux de résine et quelle densité s’appliquent au grade OSB utilisé? Disposez-vous d’une LCA/EPD spécifique à l’usine québécoise? » | Élevée |
| Goodfellow bois franc | Origine forestière vs transformation QC | « Pour l’essence et le grade X, quel est le lieu de sciage initial, l’origine forestière, l’humidité après séchage et l’énergie de séchage? » | Élevée |
| Formica HPL | Masse/composition par m² et applicabilité de l’EPD | « Quel produit exact de l’EPD correspond au laminate X fabriqué à Saint-Jean, et quelles masses de kraft, résines et papier décoratif sont associées à 1 m²? » | Très élevée |
| Placage | Rendement et épaisseur | « Quelle épaisseur sèche du placage et quel rendement volumique billon → placage s’appliquent à l’essence X? » | Élevée |
| Chant | Polymère souvent inconnu | « Le chant SKU X est-il ABS, PVC, PP ou autre; quelle est sa masse par m linéaire et son contenu recyclé? » | Élevée |
| UF Unires | Pas de LCI primaire publique | « Pouvez-vous communiquer la formulation moyenne, les consommations énergie/vapeur/eau et un bilan cradle-to-gate par tonne de résine UF? » | Priorité de régionalisation |
| PVAc | Formulation commerciale inconnue | « Quel est le % de matières solides, la fraction de PVAc et la formulation non confidentielle du produit? » | Élevée |
| PUR | Lieu et formulation | « Le produit est-il fabriqué au Canada? Quel est son contenu solide et dispose-t-il d’une EPD/PCF/LCA? » | Élevée |
| EVA hot-melt | Aucun produit de référence validé | « Quel SKU EVA est utilisé en production et quelle est sa formulation massique approximative EVA/tackifier/cire? » | Critique avant mapping |
| Canlak | SDS/TDS et solides | « Pour chaque finition utilisée : chimie du liant, % solides, densité, COV, taux d’application et lieu de fabrication du lot canadien? » | Critique |
| Quincaillerie | BOM inconnue | « Quelle masse d’acier, zinc, aluminium, plastique et autres matières compose la pièce? Quelle est son usine d’origine? » | Très élevée |
| ABS FOLIA | Recyclé annoncé au niveau entreprise, pas SKU | « Quel % de résine recyclée post/preconsommation est contenu dans le grade ABS utilisé? » | Moyenne à élevée |
| Carton Cascades | Recyclé/grammage SKU | « Masse par boîte, grammage, % fibres recyclées, usine productrice et certification FSC du SKU? » | Moyenne |
| Film PE | Résine exacte | « S’agit-il de LDPE, LLDPE ou HDPE; quelle masse/épaisseur, % recyclé et usine? » | Élevée |
| Palette | Masse et rotations | « Essence, masse de bois, masse de clous, traitement éventuel et nombre moyen de rotations avant fin de vie? » | Élevée |

### Lacunes spécifiques à openLCA/B280

Le point le plus important avant une utilisation définitive est de faire une interrogation directe de la base B280 installée, en recherchant successivement le nom d’activité, le produit de référence et la géographie. Pour chaque candidat, il faudrait enregistrer au minimum l’UUID, le modèle système, l’unité de référence, la période et la géographie. C’est particulièrement nécessaire pour l’OSB CA-QC, les variantes exactes de bois séché/raboté, les adhésifs PUR/PVAc, les peintures/vernis, les métaux et les emballages.

Le statut recommandé à ce stade est donc « dataset candidat identifié », et non « Validé », pour tous les candidats qui n’étaient pas déjà inspectés dans le document Word. Le contreplaqué lui-même doit rester « validation en cours », puisque le document source signale explicitement des écarts d’intrants malgré l’excellente géographie CA-QC. fileciteturn0file0

## Représentativité québécoise et recommandations de modélisation

### Matériaux réellement fabriqués au Québec

La recherche permet d’identifier avec un bon niveau de certitude une production québécoise de panneaux de particules, MDF, HDF, TFL, OSB, contreplaqué de bois franc, HPL, bois massif transformé, résines UF, revêtements pour le bois, certains produits plastiques extrudés et carton ondulé. Les cas les mieux documentés sont Uniboard, Tafisa, Arbec, Husky Plywood, Formica, Canlak, FOLIA et Cascades. [57]

Pour le bois massif, le Québec possède également une transformation importante, mais l’origine de la fibre doit être documentée séparément. Goodfellow confirme que le bois franc est séché, classé et transformé à Delson, Trois-Rivières et Mont-Tremblant; ses gammes domestiques incluent notamment hêtre, érable dur et tendre, chêne, noyer, frêne et bouleau. Cela en fait un excellent partenaire pour obtenir des données primaires de transformation, sans pour autant présumer l’origine québécoise de chaque lot. [17]

### Matériaux principalement distribués ou dont la fabrication locale demeure incertaine

Les bandes de chant polymères, plusieurs adhésifs PVAc/PUR/EVA, une partie de la quincaillerie, certains plastiques spécialisés et certains HPL sont davantage des produits distribués au Québec que des matériaux dont la fabrication québécoise est démontrée. Les pages Tafisa montrent par exemple que les chants assortis peuvent provenir de Surteco, Rehau, EdgeCo ou d’autres partenaires; le HPL Surforma lui-même est fabriqué par SIR et non dans l’usine Tafisa de Lac-Mégantic. [58]

C’est précisément pour ces familles qu’un champ « usine du SKU » dans la base d’inventaire est recommandé. Une simple colonne « fournisseur = Richelieu/Tafisa » entraînerait autrement de fausses conclusions de localisation.

### Matériaux disposant des meilleures données ACV

Le groupe le mieux doté est celui des panneaux de particules et MDF, grâce à la combinaison de données d’usine québécoises, de produits environnementaux documentés et des EPD sectorielles CPA 2024 couvrant les États-Unis et le Canada. Pour la sélection d’un scénario québécois, la meilleure stratégie est de conserver le procédé générique ecoinvent comme ossature et de régionaliser les échanges les plus sensibles — fibre, résine, électricité, chaleur, densité — à partir des données fabricant. [59]

L’OSB, le contreplaqué résineux et le bois résineux bénéficient désormais de DEP canadiennes 2025. Elles sont particulièrement utiles pour tester si les résultats d’un dataset ecoinvent régionalisé demeurent dans un ordre de grandeur crédible. Elles ne doivent cependant pas être « additionnées » au dataset ecoinvent : elles constituent une source alternative de résultats ou de calibration. [60]

Le HPL Formica est également prometteur : le produit est réellement fabriqué au Québec, le procédé industriel est documenté et Formica indique que l’usine de Saint-Jean-sur-Richelieu a obtenu une EPD avec les autres sites de laminés du groupe. C’est un candidat beaucoup plus défendable pour la création d’un processus québécois spécifique qu’un proxy générique de « papier mélaminé ». [54]

### Matériaux avec les plus grandes incertitudes

Les finitions et adhésifs de mise en œuvre présentent probablement la plus forte incertitude de mapping. Une « laque », une « peinture », une « teinture », une « colle PUR » ou une « colle hot-melt » désigne une fonction et une famille commerciale, pas une composition unique. Canlak propose par exemple des systèmes nitrocellulosiques, pré-catalysés, à catalyser, à base d’eau, UV, polyester et polyuréthane. Les différences de solvants, de matières solides et de chimie du liant sont suffisamment importantes pour qu’une seule activité générique soit difficilement défendable. [61]

La quincaillerie constitue une autre incertitude importante. La recommandation du Word de la modéliser par composition massique est méthodologiquement solide : une charnière ou une coulisse peut combiner acier, zinc, aluminium, plastiques, lubrifiants et procédés de formage/traitement. Sans nomenclature massique, un dataset « steel » représente seulement la matière principale, pas le composant. fileciteturn0file0

Le HDF mérite également de rester distinct du MDF. La présence d’une véritable fabrication HDF à Mont-Laurier est démontrée, mais en l’absence d’un dataset HDF vérifié dans B280 et de données produit détaillées, le MDF doit demeurer un proxy de niveau D plutôt qu’une correspondance supposée. [3]

### Opportunités prioritaires d’amélioration

La première priorité serait de créer ou régionaliser un processus de panneau de particules québécois à partir de Tafisa ou Uniboard. Les deux fabricants offrent des produits représentatifs, des sites québécois clairement identifiés et des caractéristiques de fibres particulièrement différentes d’un scénario européen générique. Tafisa offre en outre des documents environnementaux/HPD/EPD et une certification ISO 14001 de son usine. [62]

La deuxième priorité serait un MDF québécois basé sur Mont-Laurier. L’usine, la plage de densité, les essences et certains grades environnementaux sont publics; les données manquantes sont principalement le bilan énergétique et le dosage/composition du liant. [38]

La troisième priorité est la validation du contreplaqué CA-QC déjà identifié. Il ne faut surtout pas remplacer ce dataset : c’est probablement l’un des meilleurs candidats géographiques du référentiel. Il faut plutôt corriger les faiblesses déjà repérées dans le Word, notamment le bois feuillu RoW, le coefficient 2,206 m³/m³, la résine et la chaleur. fileciteturn0file0

La quatrième priorité serait de construire un TFL québécois modulaire :

1 m2 TFL=support PB/MDFQC+papier imprégné+énergie de pressage

Cette architecture est supérieure à un dataset opaque parce qu’elle permet de remplacer séparément le support Tafisa/Uniboard, la quantité de papier et l’électricité/chaleur de pressage lorsque des données primaires deviennent disponibles. Elle suit directement la logique du document Word et le procédé de fabrication publié par Tafisa. fileciteturn0file0 [53]

La cinquième priorité est de demander à Canlak les SDS/TDS et, idéalement, des données LCI ou au minimum le pourcentage de matières solides pour les finitions réellement utilisées. Une ACV d’ébénisterie peut autrement être fortement biaisée par le choix arbitraire d’une laque générique.

Enfin, pour les produits chimiques, métaux et plastiques, ecoinvent 3.11 demeure une bonne base de données de fond : la version 3.11 a précisément mis à jour plusieurs chaînes chimiques, polyuréthanes, PVC, plastiques/recyclage et métaux. Cela n’élimine toutefois pas le besoin d’identifier le matériau réel avant de choisir le dataset. [63]

## Traçabilité bibliographique

Les marqueurs dans la colonne URL ci-dessous sont des liens cliquables vers la source. Lorsque la page ne donne pas de date de publication fiable, elle est indiquée s.d.. Date de consultation commune : 8 septembre 2026.

| Organisation | Titre / document | Publication / mise à jour | URL | Utilisation dans la recherche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Document fourni | Référentiel des matériaux — Ébénisterie, V0 | ND | fileciteturn0file0 | Inventaire initial, priorités et premiers candidats ecoinvent |
| ecoinvent | ecoinvent Version 3.11 | 19 nov. 2024; page mise à jour 2025 | [64] | Version de référence, Database Overview, secteurs mis à jour |
| ecoinvent | ecoinvent v3.11 | 2024 | [65] | Contenu, modèles de système, mises à jour chimiques |
| ecoinvent | Introduction to the Database | 2025 | [66] | Géographies et logique de la base |
| Composite Panel Association | CPA Publishes Updated Particleboard and MDF EPDs | 29 mars 2024 | [67] | EPD sectorielles particleboard/MDF US-Canada |
| Canadian Wood Council | New Environmental Product Declarations for 5 Canadian manufactured wood products | 1 avr. 2025 | [68] | DEP bois résineux, OSB, contreplaqué |
| Canadian Wood Council | A Regionalized Industry Average EPD for Canadian OSB | 2025 | [52] | Validation ACV OSB canadien |
| Canadian Wood Council | An Industry Average EPD for Canadian Softwood Plywood | 2025 | [69] | Validation contreplaqué résineux |
| Canadian Wood Council | A Regionalized Industry Average EPD for Canadian Softwood Lumber | 2025 | [55] | Validation bois d’œuvre résineux |
| Uniboard | Our history / Our facilities | s.d. | [3] | Usines, produits, essences et densités Sayabec/Val-d’Or/Mont-Laurier/Unires |
| Uniboard | Our environmental particleboard products | s.d. | [70] | NU Green 2, 100 % fibres récupérées, ULEF, Sayabec |
| Uniboard | Our Environmental MDF products | s.d. | [71] | NU Green MR50/FR, fibres récupérées, Mont-Laurier |
| Uniboard | USDA Certified BioPreferred Product Certification | 13 févr. 2025 | [72] | Contenu biosourcé MDF/TFL/particleboard |
| Uniboard | Sustainability | s.d. | [73] | Formaldéhyde et conformité installations |
| Tafisa | About Us | s.d. | [74] | Usine Lac-Mégantic, lignes PB/TFL, fibres récupérées |
| Tafisa | TAFIPAN-EVOLO | s.d. | [75] | Contenu recyclé, ULEF, certifications, dimensions |
| Tafisa | Particleboards | s.d. | [76] | Procédé de particleboard et applications |
| Tafisa | Panneaux décoratifs TFL | s.d. | [53] | Construction TFL et procédé thermofusion |
| Tafisa | Environnement et crédits LEED | s.d. | [77] | Rewood, HPD, EPD et contenu recyclé |
| Tafisa | Environmental and Quality Certificates | s.d. | [78] | ECC, ISO 14001/9001/45001 |
| Tafisa | Stratifiés HPL – Surforma | s.d. | [46] | Preuve que Surforma est fabriqué par SIR, pas à Lac-Mégantic |
| Formica Canada | USDA Certified Biobased Product Label | 2 déc. 2025 | [79] | Certification laminés Canada/É.-U. |
| Formica Canada | Carbon emissions / Saint-Jean EPD | 2025 | [80] | EPD et usine Saint-Jean-sur-Richelieu |
| Formica Canada | Laminate manufacturing / press energy optimization | 2024 | [81] | Composition et procédé industriel HPL |
| Goodfellow | Essences domestiques | s.d. | [82] | Essences, FSC, séchage et transformation au Québec |
| Goodfellow | Domestic Species | s.d. | [83] | Vérification bilingue des essences et opérations |
| Goodfellow | Pin blanc | s.d. | [84] | Transformation du pin au Québec |
| Goodfellow | Nous joindre | s.d. | [85] | Siège de Delson et rôle de grossiste |
| Commonwealth / Husky | Husky Plywood manufacturing | s.d. | [8] | Usine de contreplaqué décoratif à Sainte-Thérèse |
| Commonwealth Plywood | Sawmilling / lumber | s.d. | [86] | Bois feuillu et pin, sources QC/ON |
| Commonwealth Plywood | Company / products | s.d. | [87] | Placage, contreplaqué, bois d’œuvre |
| Arbec Forest Products | OSB divisions / company | s.d. | [39] | Usines OSB de Shawinigan et Amos |
| West Fraser | Chambord OSB mill | données usine et actualité | [40] | Production OSB Chambord |
| Canlak | À propos | s.d. | [88] | Conception/fabrication de revêtements pour bois |
| Canlak | Laques & Vernis | s.d. | [89] | Technologies de finition pour armoires et meubles |
| Canlak | Produits à base d’eau | s.d. | [23] | Finitions aqueuses/faibles COV |
| Canlak | Polyesters & Polyuréthanes | s.d. | [90] | Variantes de chimie des finitions |
| Sylteck / Canlak | Sylteck by Canlak | s.d. | [48] | Distribution Québec de finitions et colles |
| Richelieu Hardware | Profil entreprise / catégories | s.d. | [26] | Quincaillerie, adhésifs, chants et fournitures d’ébénisterie |
| Plastiques FOLIA | Plastic Sheets Extrusion | s.d. | [27] | Fabrication ABS/PE à Granby et utilisation de recyclé |
| PolyDX Plastic | Products / engineered plastics | s.d. | [28] | Disponibilité ABS, PP, PE, PVC au Québec |
| Cascades | Packaging – Vaudreuil | s.d. | [91] | Fabrication d’emballages ondulés au Québec |
| Cascades | Packaging – Montréal Viau | s.d. | [92] | Fabrication imprimée de carton ondulé |
| Cascades | Packaging – Drummondville | s.d. | [93] | Fabrication d’emballages ondulés |
| Polykar | BRCGS AA+ / manufacturing sites | 6 août 2024 | [32] | Sites de fabrication d’emballages à Saint-Laurent |
| Henkel | TECHNOMELT PUR 4688 | s.d. | [94] | Exemple commercial de hot-melt PUR |
| 3M Canada | Scotch-Weld PUR Easy Adhesive | s.d. | [95] | Exemple PUR 100 % solides |
| Gagnon / DURAPRO | PVA Type 1 Wood Glue AW0028-004 | s.d. | [20] | Exemple PVA disponible au Québec |

Conclusion de représentativité. Pour une ACV de mobilier québécois, la stratégie la plus défendable n’est pas d’assigner immédiatement un dataset générique à chaque ligne de nomenclature. Elle consiste à utiliser les datasets ecoinvent 3.11 comme ossature de fond, puis à régionaliser en priorité les panneaux de particules, le MDF, le contreplaqué, l’OSB et le TFL avec les données québécoises disponibles. Les bois massifs doivent être séparés par essence, humidité et degré de transformation; les HPL doivent être construits ou liés à une EPD représentative; les adhésifs et finitions doivent être mappés sur leur formulation réelle; et la quincaillerie doit être traitée à partir d’une nomenclature massique. Cette approche conserve la cohérence d’ecoinvent tout en exploitant l’un des principaux avantages du contexte étudié : plusieurs matériaux dominants de l’ébénisterie sont effectivement fabriqués ou transformés industriellement au Québec, et non simplement distribués sur son territoire. [96]

[1] [56] [63] [64] https://support.ecoinvent.org/ecoinvent-version-3.11

https://support.ecoinvent.org/ecoinvent-version-3.11

[2] https://support.ecoinvent.org/first-log-in-to-ecoinvent

https://support.ecoinvent.org/first-log-in-to-ecoinvent

[3] [7] [19] [33] [38] [44] [57] [96] https://www.uniboard.com/en/our-history

https://www.uniboard.com/en/our-history

[4] [34] [37] [59] [70] https://www.uniboard.com/en/particleboard-environmental-products

https://www.uniboard.com/en/particleboard-environmental-products

[5] [75] https://tafisa.ca/fr/tafipan-evolo

https://tafisa.ca/fr/tafipan-evolo

[6] [71] https://www.uniboard.com/en/our-environmental-mdf-products

https://www.uniboard.com/en/our-environmental-mdf-products

[8] https://www.commonwealthplywood.info/en/divisions-2/plywood

https://www.commonwealthplywood.info/en/divisions-2/plywood

[9] [69] https://cwc.ca/publication/an-industry-average-epd-for-canadian-softwood-plywood/

https://cwc.ca/publication/an-industry-average-epd-for-canadian-softwood-plywood/

[10] [39] https://www.arbec.ca/contactez-nous

https://www.arbec.ca/contactez-nous

[11] [43] [53] https://tafisa.ca/fr/panneaux-decoratifs-tfl

https://tafisa.ca/fr/panneaux-decoratifs-tfl

[12] [72] https://www.uniboard.com/en/news/uniboard-receives-usda-certified-biopreferred-product-certification

https://www.uniboard.com/en/news/uniboard-receives-usda-certified-biopreferred-product-certification

[13] [45] [79] https://www.formica.com/en-ca/press-room/biobased-product-label

https://www.formica.com/en-ca/press-room/biobased-product-label

[14] [46] https://tafisa.ca/fr/stratifies-hpl

https://tafisa.ca/fr/stratifies-hpl

[15] https://www.commonwealthplywood.info/

https://www.commonwealthplywood.info/

[16] [58] https://tafisa.ca/fr/nos-couleurs/voie-lactee

https://tafisa.ca/fr/nos-couleurs/voie-lactee

[17] [50] [82] https://www.goodfellowinc.com/produit/essences-domestiques/

https://www.goodfellowinc.com/produit/essences-domestiques/

[18] [84] https://www.goodfellowinc.com/produit/pin-blanc/

https://www.goodfellowinc.com/produit/pin-blanc/

[20] https://gagnonlgq.com/en/products/pva-type-1-wood-glue-4-l-51280042

https://gagnonlgq.com/en/products/pva-type-1-wood-glue-4-l-51280042

[21] [94] https://next.henkel-adhesives.com/ca/fr/products/industrial-adhesives/central-pdp.html/technomelt-pur-4688/000000417157AI/variation/1625155.html

https://next.henkel-adhesives.com/ca/fr/products/industrial-adhesives/central-pdp.html/technomelt-pur-4688/000000417157AI/variation/1625155.html

[22] [89] https://canlak.com/produits/laques-vernis/

https://canlak.com/produits/laques-vernis/

[23] https://canlak.com/produits/produits-a-base-deau/

https://canlak.com/produits/produits-a-base-deau/

[24] [25] [47] [61] https://canlak.com/produits/

https://canlak.com/produits/

[26] https://www.builderonline.com/manufacturer/richelieu-hardware/

https://www.builderonline.com/manufacturer/richelieu-hardware/

[27] [29] https://www.plastiquesfolia.com/t-en-ca

https://www.plastiquesfolia.com/t-en-ca

[28] [30] https://polydxplastic.com/products/

https://polydxplastic.com/products/

[31] [91] https://www.cascades.com/en/facilities/cascades-vaudreuil

https://www.cascades.com/en/facilities/cascades-vaudreuil

[32] https://www.polykar.com/fr/nouvelles/polykar-achieves-highest-brcgs-accreditation-with-aa-rating

https://www.polykar.com/fr/nouvelles/polykar-achieves-highest-brcgs-accreditation-with-aa-rating

[35] [67] https://www.compositepanel.org/cpa-publishes-updated-particleboard-and-mdf-epds/

https://www.compositepanel.org/cpa-publishes-updated-particleboard-and-mdf-epds/

[36] [49] [74] https://tafisa.ca/en/about-us

https://tafisa.ca/en/about-us

[40] https://www.westfraser.com/investors/news/news-releases/west-fraser-provides-operational-and-corporate-updates

https://www.westfraser.com/investors/news/news-releases/west-fraser-provides-operational-and-corporate-updates

[41] [86] https://www.commonwealthplywood.info/divisions/sciage

https://www.commonwealthplywood.info/divisions/sciage

[42] https://www.commonwealthplywood.com/en/cms/informations/about/

https://www.commonwealthplywood.com/en/cms/informations/about/

[48] https://sylteck.com/

https://sylteck.com/

[51] https://support.ecoinvent.org/example-datasets

https://support.ecoinvent.org/example-datasets

[52] https://cwc.ca/publication/a-regionalized-industry-average-epd-for-canadian-oriented-strand-board/

https://cwc.ca/publication/a-regionalized-industry-average-epd-for-canadian-oriented-strand-board/

[54] [80] https://www.formica.com/en-ca/press-room/2025-carbon-emissions

https://www.formica.com/en-ca/press-room/2025-carbon-emissions

[55] https://cwc.ca/publication/a-regionalized-industry-average-epd-for-canadian-softwood-lumber/

https://cwc.ca/publication/a-regionalized-industry-average-epd-for-canadian-softwood-lumber/

[60] [68] https://cwc.ca/industry-news/canadian-wood-council-releases-new-environmental-product-declarations-for-5-canadian-manufactured-wood-products/

https://cwc.ca/industry-news/canadian-wood-council-releases-new-environmental-product-declarations-for-5-canadian-manufactured-wood-products/

[62] https://tafisa.ca/en/Environment_LEED

https://tafisa.ca/en/Environment_LEED

[65] https://ecoinvent.org/ecoinvent-v3-11/

https://ecoinvent.org/ecoinvent-v3-11/

[66] https://support.ecoinvent.org/introduction-to-the-database

https://support.ecoinvent.org/introduction-to-the-database

[73] https://www.uniboard.com/en/environment

https://www.uniboard.com/en/environment

[76] https://tafisa.ca/en/particleboards

https://tafisa.ca/en/particleboards

[77] https://tafisa.ca/fr/Environnement_LEED

https://tafisa.ca/fr/Environnement_LEED

[78] https://tafisa.ca/en/Environmental_and_Quality_Certificates

https://tafisa.ca/en/Environmental_and_Quality_Certificates

[81] https://www.formica.com/en-CA/Articles/Sustainability/2024/cyclomiser

https://www.formica.com/en-CA/Articles/Sustainability/2024/cyclomiser

[83] https://www.goodfellowinc.com/en/produit/domestic-species/

https://www.goodfellowinc.com/en/produit/domestic-species/

[85] https://www.goodfellowinc.com/nous-joindre/

https://www.goodfellowinc.com/nous-joindre/

[87] https://www.commonwealthplywood.info/apropos/mot-du-president

https://www.commonwealthplywood.info/apropos/mot-du-president

[88] https://canlak.com/a-propos/

https://canlak.com/a-propos/

[90] https://canlak.com/produits/polyesters-polyurethanes/

https://canlak.com/produits/polyesters-polyurethanes/

[92] https://www.cascades.com/en/facilities/cascades-viau

https://www.cascades.com/en/facilities/cascades-viau

[93] https://www.cascades.com/en/facilities/cascades-packaging-drummondville

https://www.cascades.com/en/facilities/cascades-packaging-drummondville

[95] https://www.3mcanada.ca/3M/en_CA/p/d/v000088336/

https://www.3mcanada.ca/3M/en_CA/p/d/v000088336/